załącznik nr 1 do SWZ

(Pieczęć adresowa wykonawcy )

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail – jeśli posiada/

NIP ..........................................

REGON ....................................

Aktualizacja z dnia 28.03.2025 r

O F E R T A   P R Z E T A R G O W A 
O R A Z   W A R U N K I   G W A R A N C J I   I   S E R W I S O W A N I A

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koninie

ul. Marii Dąbrowskiej 8

62-500 Konin

Nr sprawy ZP-3/2025

..........................................................................

(miejscowość i data)

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu podstawowym na: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego kategorii N2 o DMC min. 6 ton o napędzie elektrycznym ze skrzynią samowyładowczą, przystosowanego do zbierania i transportu odpadów” ogłoszonego na  platformie 
e- Zamówienia oraz na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na dzień składania ofert za cenę:

Cena zamówienia:

| L.P. | Marka/model/typ: | Rok produkcji: | Wartość netto: | Podatek Vat: | Wartość brutto: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia                     16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późniejszymi zmianami.

2. Potwierdzenie spełniania warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia:

Wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd:

| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny | Oferowana konfiguracja, parametry, nazwa |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany model pojazdów : (należy podać model, typ, pakiety wyposażenia, rok produkcji), W wierszach poniżej (od 1 do 95) należy podać, w przypadku: - parametrów liczbowych min. i/lub max. deklarowana wartość parametru, - wymogu w zakresie funkcjonalności słowo TAK w przypadku spełnienia wymogu (NIE jest równoznaczne z odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia), |  |  |  |
| 1 | Podwozie | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 2 |  | Maksymalny przebieg dostarczonego pojazdu – 50 km |  |
| 3 |  | Homologacja ciężarowa N2 |  |
| 4 |  | Napęd 4x2 |  |
| 5 |  | Elektryczny pojazd dostawczy 3 osobowy z skrzynią samowyładowczą |  |
| 6 |  | Kierownica po lewej stronie z możliwością regulacji położenia |  |
| 7 |  | Nadwozie w kolorze jednolitym |  |
| 8 |  | Pojazd bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie – wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych |  |
| 9 |  | W chwili przekazania baterie pojazdu powinny być naładowane w co najmniej 80 % |  |
| 10 |  | Dopuszczalna masa całkowita – min. 6,00 tony |  |
| 11 |  | Ładowność min. 3.000 kg |  |
| 12 |  | Maksymalna prędkość pojazdu min. 90km/h |  |
| 13 |  | Silnik elektryczny o mocy min. 150 KM z zespołem akumulatorów – min. 80 kWh |  |
| 14 |  | Zasięg na jednym ładowaniu – min. 160 km |  |
| 15 |  | Moc ładowarki pokładowej AC – min. 11 kW |  |
| 16 |  | Moc ładowania ładowarką prądu stałego DC min. 100 KW |  |
| 17 |  | Pojazd wyposażony w gniazda łądowania: wolne (Typ 2) i szybkie ładowanie (CCS2) |  |
| 18 |  | Przewód do ładowania z wallboxów i stacji publicznych o minimalnej długości 5 metrów |  |
| 19 |  | Przewód do ładowania z gniazda siłowego (trójfazowego) o minimalnej długości 5 metrów |  |
| 20 |  | Kabina trzy miejscowa dzienna |  |
| 21 |  | Gumowe dywaniki podłogowe |  |
| 22 |  | Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie |  |
| 23 |  | System czujników lub kamer z tyłu pojazdu wspomagających parkowanie |  |
| 24 |  | Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera |  |
| 25 |  | Centralny zamek z pilotem |  |
| 26 |  | Fabryczne radio z głośnikami z modułem BLUETOOTH z możliwością podłączenia telefonu lub fabryczny zestaw głośnomówiący z możliwością podłączenia telefonu poprzez bluetooth |  |
| 27 |  | Światła mijania |  |
| 28 |  | Światłą przeciwmgielne |  |
| 29 |  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  |
| 30 |  | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |
| 57 |  | Wizualizacja procesu ładowania i rozładowania baterii |  |
| 58 |  | Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu |  |
| 59 |  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 60 |  | Podstawowy pakiet obowiązkowy zawierający: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy; |  |
| 61 |  | Linka holownicza, fabryczny zestaw narzędzi (w tym podnośnik i klucze do kół) |  |
| 62 |  | Minimum dwa kliny zabezpieczające pojazd przed przemieszczeniem |  |
| 63 |  | Instrukcja obsługi podwozia w języku polskim |  |
| 64 |  | Katalog części zamiennych podwozia |  |
| 65 |  | Książka gwarancyjna |  |
| 66 | Zabudowa | Skrzynia ładunkowa, samowyładowcza |  |
| 67 |  | Konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot do tyłu i na boki |  |
| 68 |  | Rama pośrednia stalowa, ocynkowana |  |
| 69 |  | Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo |  |
| 70 |  | Siłownik kilkustopniowy umożliwiający kąt wywrotu |  |
| 71 |  | Burty: aluminiowe, wysokość 400 mm, dzielone na dwa równe pola |  |
| 72 |  | Na przedniej burcie zamontowana siatka chroniąca kabinę kierowcy |  |
| 73 |  | Podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości min. 3 mm |  |
| 74 |  | Burta tylna uchylna w dolnej osi |  |
| 75 |  | Burty boczne otwierane w dół |  |
| 76 |  | Sterowanie elektrycznie za pomocą pilota |  |
| 77 |  | Osłony lamp tylnych |  |
| 78 |  | Oświetlenie zewnętrzne diodowe, zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym |  |
| 79 |  | Oświetlenie obrysowe |  |
| 80 |  | Nadstawki boczne uchylne wykonane z siatki o oczku 40x20 mm i wysokości 1200 mm, dzielone na dwa pola z czteroma oknami wrzutowymi (po jednym dla każdej części) z lewej i prawej strony w części przedniej i tylnej części. |  |
| 81 |  | Wymiary okien wrzutowych 1000 x 1000 mm |  |
| 82 |  | Tył otwierany w formie drzwi, na zewnątrz |  |
| 83 |  | Minimalne wymiary wewnętrzne zabudowy (dł, szer., wys.) – 4300 x 2000 x 400 mm + nadstawki 1200 mm. |  |
| 84 |  | Z tyłu zabudowy wysuwany stopień |  |
| 85 |  | Skrzynka narzędziowa |  |
| 86 |  | Pojemnik na worki |  |
| 87 |  | Plandeka na rolce umożliwiająca zakrycie zabudowy (rozciągana wzdłuż zabudowy) |  |
| 88 |  | Na kabinie kierowcy belka LED |  |
| 89 |  | Oświetlenie ostrzegawcze – przód i tył zabudowy |  |
| 90 |  | Przegroda dzieląca zabudowę na dwie części (uchylna w osi górnej) |  |
| 91* | Gwarancja i serwis | Gwarancja jakości na podwozie i zabudowę – min. 24 miesiące (należy wpisać oferowany okres gwarancji) |  |
| 92 |  | Gwarancja jakości na baterie trakcyjne/akumulator - min. 96 miesięcy przy zachowaniu minimum 70% pojemności akumulatora w okresie objętym gwarancją |  |
| 93 |  | Naprawy gwarancyjne świadczone w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu zlokalizowanym w odległości maksymalnej 100 km od siedziby Zamawiającego. (wpisać adres stacjonarnego punktu serwisowego lub zaznaczyć, że Wykonawca korzysta z serwisu mobilnego) |  |
| 94 |  | W czasie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z naprawą pojazdu w ramach gwarancji, także związane z dojazdem mechaników do miejsca usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem. |  |
| 95 |  | Wykonawca zapewnia czas reakcji w przypadku awarii pojazdu: - reakcję autoryzowanego, fabrycznego serwisu w ciągu maks. 24 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii w zakresie ustalenia trybu działania serwisu, - podjęcie naprawy w ciągu maks. 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, - usunięcie awarii w ciągu maks. 72 godzin (liczone w dni robocze) od momentu podjęcia naprawy. |  |
| 96 |  | Wykonawca wykona przeglądy gwarancyjne pojazdu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na własny koszt w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu zlokalizowanym w odległości maksymalnej 100 km od siedziby Zamawiającego. (wpisać adres stacjonarnego punktu serwisowego lub zaznaczyć, że Wykonawca korzysta z serwisu mobilnego) |  |

Wykonawcy winni wypełnić kol. 2 - Parametry techniczne oferowanego pojazdu, w celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem będącym przedmiotem zamówienia. Brak zgodności z wymaganiami Zamawiającego lub brak wypełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Składniki oferty mające wpływ na ocenę oferty zgodnie z ustalonymi kryteriami:

3.1. Termin dostawy:

| Termin dostawy | Zaznaczyć znakiem ,,X” |
| --- | --- |
| od 01.07.2025 r. do 31.07.2025 r |  |
| od 01.08.2025 r. do 31.08.2025 r. |  |
| od 01.09.2025 r do 30.09.2025 r. |  |

3.2. Okres gwarancji:

| Okres gwarancji | Zaznaczyć znakiem „X” |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 36 miesięcy |  |
| 48 miesięcy |  |

4. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT*.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z pełną dokumentacją

przetargową. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

6. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Przewidujemy / Nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8. Zobowiązujemy się przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna).

9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do opracowania projektu umowy a warunkach, określonych w SWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

……………………………….…............................................................................................

Uwaga: W przypadku wykazania, iż oferta zawiera zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uzasadnienie powodów wprowadzenia takiego zastrzeżenia.

11. Wskazujemy, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej 
w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie:

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego -  numer………………………………..

odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców zagranicznych)

nie dotyczy.

(właściwe zaznaczyć)

12. Czy Wykonawca jest przedsiębiorstwem?

□   małym

□   średnim

□   dużym

(Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1. Średnie przedsiębiorstwo:

a)zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2. Małe przedsiębiorstwo:

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.)

13. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.)

15. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

- Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..………

- Adres: ……………………………………………..………………………………………………………………………

- tel. ……………………………… fax ……………..……………………….

- e-mail: ……………………………………………………..……………….

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

17. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w dniu……………… w formie…………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: …………………………………….

18. Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...............

do nr .................. .

19. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

Podpis: .....................................................................................

.....................................................................................      ------------------------------------------

.....................................................................................         /pełnomocny przedstawiciel oferenta/

.....................................................................................

.....................................................................................

* - zaznaczyć właściwe.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:

1. Gwarancja:

1. Podwozie:

- gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem – minimum 24 miesiące,

- gwarancja na baterie – minimum 96 miesięcy.

2. Zabudowa:

- gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem – minimum 24 miesiące.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny i szczegółowo zostanie określony w SWZ w punkcie dotyczącym kryterium oceny ofert.

Serwis:

Wykonawca wskaże w ofercie adres stacjonarnego punktu serwisowego oddalonego maks. 100 km od siedziby Zamawiającego lub wielofunkcyjny serwis mobilny zapewniając bezpłatny przyjazd do siedziby Zamawiającego w okresie objętym gwarancją. Zamawiający dopuszcza serwis mobilny do obsługi zarówno podwozia jak i zabudowy.

Wykonawca gwarantuje:

- reakcję autoryzowanego, fabrycznego serwisu w ciągu maks. 24 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii w zakresie ustalenia trybu działania serwisu,

- podjęcie naprawy w ciągu maks. 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii,

- usunięcie awarii w ciągu maks. 72 godzin (liczone w dni robocze) od momentu podjęcia naprawy.

W przypadku zaistnienia awarii wynikającej z odpowiedzialności Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż 72 godziny (liczone w dni robocze) od momentu podjęcia naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie pojazd zastępczy o napędzie elektrycznym o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

- bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie objętym gwarancją.

- w okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne obejmujące również koszty dojazdów (w przypadku serwisów mobilnych).

Okresowe przeglądy gwarancyjne odbywać się będą u Wykonawcy i na jego koszt (dotyczy kosztów materiałów eksploatacyjnych, części i robocizny serwisantów Wykonawcy) przez cały okres gwarancji tj. min 24 miesiące. Częstotliwość wykonywania przeglądów gwarancyjnych zgodna z zaleceniami producentów podwozia i zabudowy oraz instrukcjami obsługi. Wykonawca może wskazać inny autoryzowany podmiot (max. dojazd do 100 km), który będzie wykonywać przeglądy w jego imieniu. Rozliczenia dotyczące takiej sytuacji będą wewnętrzną sprawą wykonawcy i podmiotu wykonującego przedmiotową usługę.

- Warunki dodatkowe:

- Przedmiot umowy przyjęty zostanie przez Zamawiającego na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, gdy stwierdzi wady pojazdu lub przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ lub ofercie Wykonawcy.

Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosowanego zaświadczenia.

Podpis:

------------------------------------------

/pełnomocny przedstawiciel oferenta/

? rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)